协议编号HD.P178.XY-010

岩纤板连续压机项目

封闭式皮带运输机订货技术协议

- 设备清单

| 序号 | 工艺号 | 设备名称 | 设备型号 | 图号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5050 | 封闭皮带运输机 | BZY11100/19 | HD.P178.5050 | 1 |  |
|  | 5070 | 封闭皮带运输机 | BZY1180/5 | HD.P178.5070 | 1 |  |

- 电压、电机及检测开关

  - 电压及频率：380X(1±5%)V三相/50X(1±2%)Hz，风扇电压：380V/50Hz；

  - 所有光电开关/接近开关/感应开关采用PNP型；

- 设备关键配套件品牌要求

| 序号 | 名称 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 减速电机 | 国茂/通力 |  |
|  | 电机 | 山东华力、西门子贝得 |  |
|  | 带座轴承 | FSB/FK |  |
|  | 轴承 | 哈/瓦/洛 |  |
|  | 气动元器件 | 亚德客 |  |
|  | 光电/接近/行程开关 | SICK/施耐德 |  |
|  | PLC | 西门子S7系列 |  |

- 技术参数及供货范围

  - 5050封闭式皮带运输机BZY11100/19

    - 功能：用于承接旋风、除尘器及回料出料，输送岩纤到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：                ～260m3/h

      - 输送物料：                岩纤，绝对含水率～5%

      - 物料容重 ：               ～60kg/m3（绝干）

      - 输送长度：                ～18880mm

      - 输送倾角：                0°

      - 输送宽度：                1000mm（EP输送带）

      - 输送速度：                60m/min

      - 电机功率：                7.5 kW（由供方确认）

      - 刷辊电机功率：            0.55 kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 机架、驱动辊、尾辊及张紧装置、上托辊、下托辊、上下自适应机械调偏装置及两边挡辊、进料口接料槽及两侧和尾部密封装置、头辊罩壳物料收集斗、减速电机、输送带、检测元件及安装架、标准件等；

        - 头部刮板清扫器、清扫辊、尾部清扫器、封闭式壳体；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 5070封闭式皮带运输机BZY1180/5

    - 功能：用于承接5050封闭式皮带运输机出料，输送岩纤到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：                ～130m3/h

      - 输送物料：                岩纤，绝对含水率～5%

      - 物料容重 ：               ～60kg/m3（绝干）

      - 输送长度：                ～5300mm

      - 输送倾角：                0°

      - 输送宽度：                800mm（EP输送带）

      - 输送速度：                60m/min

      - 电机功率：                5.5 kW（由供方确认）

      - 刷辊电机功率：            0.55 kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 机架、驱动辊、尾辊及张紧装置、上托辊、下托辊、上下自适应机械调偏装置及两边挡辊、进料口接料槽及两侧和尾部密封装置、头辊罩壳物料收集斗、减速电机、输送带、检测元件及安装架、标准件等；

        - 头部刮板清扫器、清扫辊、尾部清扫器、封闭式壳体；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

- 技术要求

| - 总体要求： - 各单机外形尺寸、进出料口位置、主要技术参数等详见订货要求图； - 运输机应满足输送要求，输送施胶刨花采用EP输送带，厚度8mm；其余输送皮带采用夹布橡胶带，厚度应≥10mm； - 驱动减速机采用齿轮减速机，根据订货要求图确定相应的传动电机功率、载荷要求； - 整机应满足带式输送机技术条件国家标准号为GB 10595； |  |
| --- | --- |
| - 结构类要求： - 运输机头部罩壳需设置观察及维修窗（见图示4）； - 为方便润滑，头尾辊轴承需设计在罩壳外；如在罩壳内，需由硬管引出润滑； - 驱动链条需配安全防护罩壳； - 皮带运输机机架采用衍架结构（见图示6）； |  |
| - 辊筒类要求： - 采用槽型托辊结构（见图示3）； - 配置上下自适应机械调偏装置且带侧边挡辊（见图示6），并根据输送长度考虑布置位置及数量；超过30m的上下各设至少2套，上带偏头辊，下带偏尾辊； - 皮带两侧需设挡辊；并根据输送长度考虑布置位置及数量；上下各设至少2对； - 头辊两端的装配位置前后需各15mm的调节量，头尾辊采用两端鼓形，以利于皮带调偏以及避免皮带打滑； - 应保证负荷运行时，输送带应在托辊长度范围内对中稳定运行，托辊轴为通长轴，应转动灵活，托辊轴头需加长，应伸出安装耳板大于15mm（见图示3），保证有效在耳板卡槽内，两端安装耳板增加刚性； - 低于30m的，尾辊应采用笼辊（见图示1），笼辊内筒应有向两侧排料的装置；需考虑刚性及寿命； |  |
| - 清洁类要求 - 进料口处需有三面密封接料槽（见图示1），尾部距下料口至少500mm（见图示5），且注意不得划伤皮带；密封皮材料及厚度由供应商确定，保证密封有效； - 驱动辊皮带返回处，需加刮板清扫器及清扫辊（5050/5110），且清扫出的料均应落在出料口内部，出料口与底板需密封（见图示4）；刮板材料：夹布橡胶，厚度10mm； - 尾辊处皮带返回处需设有尾部清扫器（见图示5），并具有一定强度； - 每段下壳体（或间隔2m）两侧均需设置检修清理门，上壳体两侧每隔三段（或间隔6m）设置检修门（除铁器位置检修门应特殊设置）； - 靠近地面处封闭罩壳底部需设排料口； - 密封罩壳每段之间需要密封； - 依据皮带运输机运输物料性质和其实际布局，整体考虑除尘口数量和位置；吸口长度与宽度相等； - 靠近进料口处罩壳上方设需吸尘口（见图示8）； - 头辊下方过渡口后需设吸口（见图示7）； - 密封皮带运输机的尾部需设吸口（见图示8）； |  |
| - 检测开关类要求： - 尾辊处配置断链检测接近开关，需与尾辊同时移动； - 所有检测开关配齐开关支架； |  |
| - 非标类要求 - 设计运输机支腿，并提供非标制作图； - 设计走道及检修平台，并提供非标制作图； |  |
| - 图示汇总（供参考，与文字说明匹配使用） |  |
| 图示1 | 图示2 |
| 图示3 | 图示4 |
| 图示5 | 图示6 |
| 图示7 | 图示8 |

- 其他要求

  - 卖方需对所供设备的参数进行复核，如有偏离提出偏离表，并对所供设备参数及所供技术文件正确性负责，保证所供设备的使用性能；

  - 合同签定后一周内提供按订货要求图设计的设备总图、机电联系单、基础图； 纸质两份及电子版一份；

  - 合同签定后20天内提供各单机使用说明书（含附图、气动原理图、液压原理图等）、装箱单、易损件清单、备件清单、电机清单及点位图、传感器清单及点位图、支腿非标图、走道及检修平台非标图、安装服务用图等技术文件；纸质两份及电子版一份；

  - 所有技术文件，均需要提供中文版；

  - 设备主色调：米黄色（色标为：Y12 GSB05－1426－2001 米黄色）。如用户有变更，则另行通知；

  - 所有设备铭牌格式按统一要求制作；（详见附件：铭牌样式）；

  - 设备制造完成后在厂内进行组装、试车、检验、装箱；

  - 本要求作为设备供货合同的一部分与主合同具有同等效力；

  - 未尽事宜，双方友好协商解决。

- 附图

  - 单机订货要求图（共2张）

  - 铭牌样式

买方代表:                                卖方代表:

日    期：                               日    期：