协议编号HD.P178.XY-011

连续压机岩纤板项目

刮板运输机外购订货技术协议

- 设备清单

| 序号 | 工艺号 | 设备名称 | 设备型号 | 图号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3150a | 刮板运输机 | B1000/36 | HD.P178.3150a | 1 |  |
|  | 3150b | 刮板运输机 | B1000/11 | HD.P178.3150b | 1 |  |
|  | 3510 | 排料刮板运输机 | B400/11 | HD.P178.3510 | 1 |  |
|  | 5315 | 排料刮板运输机 | B400/9 | HD.P178.5315 | 1 |  |
|  | 5410 | 刮板运输机 | B1000/12 | HD.P178.5410 | 1 |  |
|  | 5420 | 刮板运输机 | B1000/39 | HD.P178.5420 | 1 |  |
|  | 5460 | 回料刮板运输机 | B400/6 | HD.P178.5460 | 1 |  |
|  | 5470 | 刮板运输机 | B400/42 | HD.P178.5470 | 1 |  |
|  | 5480 | 过渡刮板运输机 | B400/19 | HD.P178.5480 | 1 |  |
|  | 5941 | 集尘输送刮板运输机1 | B400/9 | HD.P178.5941 | 1 |  |
|  | 5942 | 集尘输送刮板运输机2 | B400/21 | HD.P178.5942 | 1 |  |

- 电压、电机及检测开关

  - 电压及频率：380X(1±5%)V三相/50X(1±2%)Hz，风扇电压：380V/50Hz；

  - 所有光电开关/接近开关/感应开关采用PNP型；

- 设备关键配套件品牌要求

| 序号 | 名称 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 减速电机 | 国茂/通力 |  |
|  | 电机 | 山东华力、西门子贝得 |  |
|  | 带座轴承 | FSB/FK |  |
|  | 轴承 | 哈/瓦/洛 |  |
|  | 气动元器件 | 亚德客 |  |
|  | 光电/接近/行程开关 | SICK/施耐德 |  |
|  | PLC | 西门子S7系列 |  |

- 技术参数及供货范围

  - 3150a刮板运输机B1000/36

    - 功能：将解纤好的岩纤输送到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～260m3/h

      - 输送物料：            岩纤，含水率～5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            1000mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°/45°

      - 输送长度：            ～36281mm

      - 电机功率：            37kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 3150b刮板运输机B1000/11

    - 功能：将解纤好的岩纤输送到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～260m3/h

      - 输送物料：            岩纤，含水率～5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            1000mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°/25°

      - 输送长度：            ～11116mm

      - 电机功率：            15kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 3510 排料刮板运输机B400/11

    - 功能：将分选后的过大岩纤输送到废料斗；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～10m3/h

      - 输送物料：            岩纤，含水率5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            ≤400mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°/45°

      - 输送长度：            ～11283mm

      - 电机功率：            5.5kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 5315排料刮板运输机B400/9

    - 功能：将锯切排出的岩纤输送到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～50m3/h

      - 输送物料：            岩纤，含水率5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            400mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°/45°

      - 输送长度：            ～9293mm

      - 电机功率：            5.5kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 5410刮板运输机B1000/12

    - 功能：将废板回收排出的岩纤输送到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～260m3/h

      - 输送物料：            岩纤，含水率5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            1000mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°/45°

      - 输送长度：            ～12482mm

      - 电机功率：            18.5kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 5420 刮板运输机B1000/39

    - 功能：将回收的岩纤输送到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～260m3/h

      - 输送物料：            岩纤，含水率5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            1000mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°/35°

      - 输送长度：            ～38953mm

      - 电机功率：            37kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 5460回料刮板运输机B400/6

    - 功能：将回收的岩纤输送到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～50m3/h

      - 输送物料：           岩纤，含水率5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            400mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°

      - 输送长度：            ～5450mm

      - 电机功率：            4kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 5470刮板运输机B400/42

    - 功能：将回收的岩纤输送到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～50m3/h

      - 输送物料：            岩纤，含水率5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            400mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°/25°

      - 输送长度：            ～41716mm

      - 电机功率：            15kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 5480过渡刮板运输机B400/19

    - 功能：将回收的岩纤输送到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～50m3/h

      - 输送物料：            岩纤，含水率5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            400mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°/25°

      - 输送长度：            ～18616mm

      - 电机功率：            7.5kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 5941集尘输送刮板运输机1 B400/9

    - 功能：将除尘器外排的岩纤输送到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～50m3/h

      - 输送物料：            岩纤，含水率5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            400mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°

      - 输送长度：            ～9250mm

      - 电机功率：            5.5kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

  - 5942集尘输送刮板运输机2 B400/21

    - 功能：将除尘器外排的岩纤输送到下一设备；

    - 技术参数：

      - 输送能力：            ～50m3/h

      - 输送物料：            岩纤，含水率5%

      - 物料温度：            ＜65℃

      - 物料容重：            ～60kg/m3（绝干）

      - 刮板宽度：            400mm

      - 链条速度：			    0.4m/s（由供方确定）

      - 输送倾角：            0°

      - 输送长度：            ～21250mm

      - 电机功率：            7.5kW（由供方确认）

    - 供货范围：

      - 整机（除非标），含如下：

        - 头部、尾部、驱动装置、中间节、刮板链条组、标准支架、检测开关及开关支架、标准件等；

      - 非标，含如下：

        - 支腿为非标，由卖方提供图纸现场制作；

        - 走道及检修平台为非标，由卖方提供图纸现场制作；

- 技术要求

| - 总体要求： - 各单机外形尺寸、进出料口位置、主要技术参数等详见订货要求图； - 根据订货要求图确定相应的传动电机功率、载荷要求； - 整机应满足LY/T 1100链式刮板输送机技术条件； |  |
| --- | --- |
| - 结构类要求： - 驱动链轮采用键联接，不得采用胀套形式； - 驱动链条需配安全防护罩壳； - 输送链条应符合 GB/T 8350 的有关规定； - 导轨（耐磨板）、底板均采用耐磨材料； 考虑岩纤材料的特殊性！ - 每间隔6m设置检查窗（见图示1）； - 所有输送干刨花的刮板运输机均应设防爆门（见图示1）；防爆膜应有安全认证； - 干燥出料刮板运输机应考虑安装含水率测定仪位置（见图示2）； - 根据要求设置排料口（见图示3）； |  |
| - 检测开关类要求： - 尾部配置断链检测接近开关（见图示4）； - 尾部配置链条跑偏检测开关（见图示5）； - 出料口配置堵料检测开关（见图示6）； - 所有检测开关配齐开关支架； |  |
| - 非标类要求 - 设计运输机支腿，并提供非标制作图； - 设计走道及检修平台，并提供非标制作图； - 非标设计时需考虑底板维护及更换空间，驱动头部要有维修平台 |  |
| - 图示汇总（供参考，与文字说明匹配使用） |  |
| 图示1 | 图示2 |
| 图示3 | 图示4 |
| 图示5 | 图示6 |

- 其他要求

  - 卖方需对所供设备的参数进行复核，如有偏离提出偏离表，并对所供设备参数及所供技术文件正确性负责，保证所供设备的使用性能。

  - 合同签定后一周内提供按订货要求图设计的设备总图、机电联系单、基础图； 纸质两份及电子版一份；

  - 合同签定后20天内提供各单机一年备件及易损件清单、支腿非标图、走道及检修平台非标图、使用说明书、装箱单等技术文件；纸质两份及电子版一份；

  - 所有技术文件，均需要提供中文版；

  - 设备主色调：米黄色（色标为：Y12 GSB05－1426－2001 米黄色）。如用户有变更，则另行通知；

  - 所有设备铭牌格式按要求制作；（详见附件：铭牌样式）

  - 设备制造完成后在厂内进行组装、试车、检验、装箱；

  - 本要求作为设备供货合同的一部分与主合同具有同等效力；

  - 未尽事宜，双方友好协商解决。

- 附图及附件

  - 单机订货要求图（共11张）

  - 铭牌样式

买方代表:                       卖方代表:

日    期：                      日    期：